兴安盟农垦事业发展中心水利工程管理范围和保护范围划定方法

（一） 堤防  参照《内蒙古自治区水工程管理和保护范围》的标准和现场情况确定护堤地宽度（工程管理范围）和工程保护范围的宽度。堤防工程背水侧护堤地宽度从堤脚计起外延10m，另外包含堤身；堤防工程保护范围的宽度自背水侧紧临护堤地边界线计起外延30m。

（二） 水库   参照《内蒙古自治区水工程管理和保护范围划定标准》的规定中库区划定在校核洪水位以下，大坝划定在坝肩以外100-200m，下游划定在坝脚以下500m，附属建筑物划定在建筑物边缘以外50-100m的要求，我们根据测绘图上校核洪水位线得到库区范围线，大坝坝肩线向外偏移100m，下游坝脚线向外偏移500m，水库管理区向外偏移50m，取最外围线，通过连接线处理，得到管理范围线。经过与甲方沟通核对，最后确定最终的水库管理范围。

保护范围的划定是以管理范围的基础进行划定，即库区管理范围以外50m，大坝管理范围以外的100-200m，本次取100m，下游管理范围以外的200-300m，本次取200m，附属建筑物管理范围以外的300-500m，本次取300m。最终确定水库的保护范围。

。